http://www.provincia.tn.it/turismo/Contributi/Zucchelli/Contributi_pistesci.htm
30/12/2005


SCHEMA TIPO DI RELAZIONE TECNICA PER GLI IMPIANTI D'INNEVAMENTO

Premessa:

Tale elaborato è da considerarsi un supporto (non un modello da compilare) per la stesura della relazione tecnica prescritta al punto 5.2.3 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1527 del 27 giugno 2003, in ordine agli interventi di realizzazione, ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti per la produzione di neve artificiale. Infatti, in tale schema sono riportate le modalità descrittive degli interventi e delle relative componenti impiantistiche, nonché alcuni elementi utili per la definizione dei dati richiesti.

Tipologia ed obiettivi dell'intervento

specificare la tipologia d'iniziativa tra quelle sottoriportate, nonché le finalità dell'intervento:

●
realizzazione di nuovi impianti;

●
ampliamento e/o potenziamento e/o ammodernamento di impianti esistenti;

(N.B.
per quanto riguarda la sostituzione di beni, si evidenzia che per il richiedente sussiste l'obbligo al rispetto del vincolo di destinazione dei beni finanziati, ai sensi dell'art. 8 della L.P. 35/88. Conseguentemente nella relazione dovranno essere specificate le eventuali parti da sostituire o da dismettere )

Termini previsti per la realizzazione dell'intervento

specificare la presunta data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Tipologia d'impianto

specificare la tipologia d'impianto in progetto tra quelle sottoriportate:

●
sistema ad "alta pressione":
caratteristiche:
-
linee di alimentazione interrate costituite da tubazioni per l'acqua e per l'aria compressa;


-
aria compressa prodotta da una stazione centralizzata;


-
generatori di neve del tipo ad induzione su asta;

●
sistema a "bassa pressione":
caratteristiche:
-
linee di alimentazione interrate costituite da tubazioni per l'acqua e cavidotti elettrici;


-
generatori di neve del tipo a ventola con compressore d'aria di bordo;

●
sistema "misto":
caratteristiche:
-
linee di alimentazione interrate costituite da tubazioni per l'acqua, per l'aria compressa e cavidotti elettrici;


-
possibilità di utilizzo sia dei generatori di neve del tipo ad induzione sia di quelli del tipo a ventola.

Caratteristiche tecniche della/e pista/e da innevare

denominazione della pista:
………………;

quota di monte:
m.s.l.m. ……;

quota di valle:
m.s.l.m. ……;

dislivello:
m. …………..;

lunghezza inclinata:
m. …………..;

larghezza media:
m. …………..;

superficie da innevare:
mq. ……….. .
(lunghezza inclinata x larghezza media)

Quantità di neve necessaria per un ciclo completo d'innevamento

spessore del manto nevoso:
m. ……..……;
(usualmente da m. 0,20 a m. 0,30)
volume di neve necessaria:
mc. …….…. .
(superficie da innevare x spessore del manto nevoso)

Fabbisogno idrico per un ciclo completo d'innevamento

rapporto neve/acqua:
…..……….…;
(resa media pari a 2,3÷2,5)
volume di acqua necessaria:
mc. ……… . .
(volume di neve necessaria : rapporto neve/acqua)

Fabbisogno idrico stagionale

cicli d'innevamento:
n° .…………..;
(usualmente pari a 1,5÷2,0)
volume di acqua max necessaria:
mc. ………... .
(volume di acqua necessaria x cicli d'innevamento)
Disponibilità idrica

approvvigionamento idrico:
n° … l/sec. …;
(specificare le singole fonti di attingimento e la relativa portata; es. pozzi, opere di presa su torrenti od acquedotti, vasche, bacini d'accumulo ecc. …)
portata istantanea disponibile:
l/sec. ….….. .
(corrispondente al totale delle portate di tutte le fonti di attingimento)
Dati per il dimensionamento dell'impianto

tempo d'innevamento previsto:
ore ….………;
(corrispondenti a n° ….. giorni di freddo con una fase di produzione giornaliera di n° ….. ore)
produzione oraria necessaria:
mc./h …..…. .
(volume di neve necessaria : tempo d'innevamento previsto)

Caratteristiche e numero dei generatori di neve da impiegare

tipologia del generatore di neve:
….……….…..;
(ad induzione od a ventola)
capacità di produzione unitaria:
mc./h .………;
(con una temperatura dell'aria pari a - …. °C o compresa tra - …. °C e - …. °C, ecc. …)

consumo idrico unitario:
l/sec. .………;

unità da impiegare:
n° . ………….;
(produzione oraria necessaria : capacità di produzione unitaria)

portata istantanea richiesta:
l/sec. ……….;
(consumo idrico unitario x unità da impiegare)

eventuale deficit idrico:
l/sec. ……….;
(portata istantanea disponibile - portata istantanea richiesta)

tempo d'innevamento minimo:
ore ….…….. .
(volume di acqua necessaria : portata istantanea disponibile)
Condutture di linea

specificare le condutture di linea in progetto, come sotto riportato:

●
tubazioni per l'acqua in ………………………. :
DN/DE/ø ……..
per la linea dorsale:
m. ……………;


DN/DE/ø ……..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
tubazioni per l'aria in …………………………. :
DN/DE/ø ……..
per la linea dorsale:
m. ……………;


DN/DE/ø ……..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
tubazioni di drenaggio in …………………….. :
DN/DE/ø ……..
per la linea dorsale:
m. ……………;


DN/DE/ø ……..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
tubazioni passacavo in …………………….… :
DN/DE/ø ……..
per la linea dorsale:
m. ……………;


DN/DE/ø ……..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
cavo elettrico d'alimentazione in …………… :
sez. …………..
per la linea dorsale:
m. ……………;


sez. …………..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
cavo elettrico di comando in………………… :
sez. …………..
per la linea dorsale:
m. ……………;


sez. …………..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
cavo elettrico di segnalazione in……………. :
sez. …………..
per la linea dorsale:
m. ……………;


sez. …………..
per le derivazioni:
m. ……………;

●
tondino per la linea di terra in……………..… :
sez. …………..
per la linea dorsale:
m. ………….. .

Pozzetti di linea

specificare i pozzetti di linea in progetto, come sotto riportato:

●
pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori:
n° ……..;

●
pozzetti di derivazione attrezzati con ………………. :
n° ……..;

●
pozzetti di scarico attrezzati con ……………………. :
n° ……. .

Vasche e/o bacini d'accumulo

-
descrivere dettagliatamente le nuove strutture/opere in progetto o quelle esistenti in caso di ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti (ubicazione, tipologie costruttive, dati tecnici ecc. …);

-
riportare i calcoli di dimensionamento delle nuove strutture/opere in progetto;

-
riportare i dati di dimensionamento delle pompe in progetto;

-
specificare le attrezzature in progetto nonché quelle esistenti in caso di ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti, come sotto riportato:

●
elettropompe sommerse tipo ………………….…….. :

-
n° ………
prevalenza m. ………
potenza kW ……..
portata l/.sec. …….;

-
n° ………
prevalenza m. ………
potenza kW ……..
portata l/.sec. …….;

●
torri di raffreddamento tipo ………………….…….. :

-
n° ………
potenza kW ……..
portata l/.sec. …….;

-
n° ………
potenza kW ……..
portata l/.sec. …….;

●
ulteriori apparecchiature ……………………………………………… .

Stazioni di pompaggio e/o di rilancio

-
descrivere dettagliatamente le nuove strutture in progetto o quelle esistenti in caso di ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti (ubicazione, tipologie costruttive, dati tecnici ecc. …);

-
riportare i dati di dimensionamento delle pompe in progetto;

-
specificare le attrezzature in progetto nonché quelle esistenti in caso di ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti, come sotto riportato:

●
elettropompe di superficie tipo ………………….…….. :

-
n° ………
prevalenza m. ………
potenza kW ……..
portata l/.sec. …….;

-
n° ………
prevalenza m. ………
potenza kW ……..
portata l/.sec. …….;

●
quadri elettrici di alimentazione, di comando ecc. …
n° …………;

●
ulteriori apparecchiature ……………………………………………… .

Stazioni di compressione dell'aria

-
descrivere dettagliatamente le nuove strutture in progetto o quelle esistenti in caso di ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti (ubicazione, tipologie costruttive, dati tecnici ecc. …);

-
specificare le attrezzature in progetto nonché quelle esistenti in caso di ampliamento, potenziamento od ammodernamento d'impianti, come sotto riportato:

●
compressori d'aria tipo ………………….…….. :

-
n° ………
pressione bar ………
potenza kW ……..
portata mc./min. …….;

-
n° ………
pressione bar ………
potenza kW ……..
portata mc./min. …….;

●
quadri elettrici di alimentazione, di comando ecc. …
n° …………;

●
ulteriori apparecchiature ……………………………………………... .

Sistemi di gestione automatica dell'impianto

-
specificare il sistema di gestione adottato e descrivere le sue componenti con la relativa funzione ed ubicazione.

Schema idraulico

-
riportare uno schema di funzionamento idraulico dell'impianto con l'indicazione delle sue componenti principali (attingimenti, vasche, bacini d'accumulo, linee d'adduzione, stazioni di pompaggio, linee d'innevamento ecc. ...).

	
	TIMBRO E FIRMA

DI UN TECNICO ABILITATO


- 1 -

